Zynq SoC Üzerinde PS-PL Haberleşmesi ile FFT Tabanlı Frekans Tespiti

Part 4 — Teknik Rapor

Donanım: Zybo Z7-20 (Xilinx XC7Z020-1, Zynq-7000)

Yazılım: Vivado 2024.2, Vitis 2024.2

Hazırlayan: Ibrahim

Mayıs 2026

# 1. Giriş

Bu rapor, Zybo Z7-20 geliştirme kartı üzerinde Zynq-7000 SoC'nin Processing System (PS) ve Programmable Logic (PL) bölümleri arasında AXI4-Lite üzerinden veri alışverişi yapan bir FFT tabanlı frekans tespit sisteminin tasarımı, gerçeklenmesi ve doğrulanmasını sunmaktadır.

Sistemin amacı, ARM Cortex-A9 işlemcide çalışan yazılımın istediği herhangi bir frekansı PL içinde donanımsal olarak üretmek (DDS), 256 noktalı FFT ile tayfa dönüştürmek, frekans tepe noktasını tespit etmek ve sonucu yine AXI-Lite üzerinden yazılım katmanına geri vermektir. Tüm donanım pipeline'ı 200 MHz hızında çalışmakta, 256 örneklik FFT bin çözünürlüğü 781,25 kHz olmaktadır.

## 1.1 Sistem Parametreleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Hedef cihaz | Xilinx XC7Z020-1 (Zynq-7000), Zybo Z7-20 |
| FPGA saati (FCLK_CLK0) | 200 MHz |
| Örnekleme frekansı (fs) | 200 MS/s (DDS aynı saatte üretim yapar) |
| FFT noktası (N) | 256 |
| Frekans çözünürlüğü (fs/N) | 781,25 kHz |
| Veri yolu | AXI4-Lite (32-bit data, 4-bit adres) |
| AXI-Lite taban adresi | 0x43C00000 |
| Test frekansları | 10 MHz, 12,5 MHz, 25 MHz, 50 MHz |

# 2. Sistem Mimarisi

Sistem, üst seviyede iki büyük dünya etrafında kuruludur: Zynq'in PS bölümü (ARM Cortex-A9) ve PL bölümü (FPGA dokusu). Bu iki arayüz, AXI4-Lite üzerinden konuşur. PL içinde dört ana fonksiyonel zincir bulunur: AXI-Lite, DDS i, FFT ve Peak detector.

| Bölüm | Sorumluluk | Yön |
| --- | --- | --- |
| PS (ARM A9) | C kodu çalıştırır, AXI master, kullanıcı arayüzü | Kontrol kaynağı |
| AXI Interconnect | M_AXI_GP0 (AXI4) → AXI-Lite protokol dönüşümü | PS → PL |
| part4_axi_lite_regs | Register bank, AXI-Lite slave | Çift yönlü |
| dds_config_driver | PINC değerini DDS config kanalına gönderir | PL içi |
| dds_compiler_0 | Phase-accumulator + sin/cos LUT | Sinyal kaynağı |
| fft_freqwin_top_part4 | FFT + 3-term pencere + abs² + peak | Sinyal işleme |
| peak_detector | Maksimum bin index/value tespit | Sonuç üretici |

# 3. AXI-Lite Tasarım Yaklaşımı

Vivado üzerinde bir AXI-Lite peripheral tasarlamanın iki yaygın yolu vardır. Birincisi, Xilinx'in sunduğu "Tools → Create and Package New IP" sihirbazıdır. Bu sihirbaz, kullanıcıya bir VHDL veya Verilog şablonu üretir; bu şablon içinde slv_reg0..slv_reg7 gibi jenerik isimlerle 8 adet 32-bit register bulunur. Şablon daha sonra IP Catalog'a paketlenir ve Block Design'a sıradan bir Xilinx IP'si gibi eklenir.

Bu projede ikinci yol tercih edilmiştir: AXI-Lite slave doğrudan proje RTL kaynak ağacında (rtl/part4/part4_axi_lite_regs.v) yazılmış ve Block Design'a Module Reference olarak (Add Module... menüsü) eklenmiştir. Sihirbazla paketlenmiş bir IP yerine, Verilog modülünün üzerinde X_INTERFACE_INFO ve X_INTERFACE_PARAMETER attribute'ları kullanılarak port grupları AXI-Lite slave arabirimi olarak işaretlenmiştir.

## 3.1 İki Yaklaşımın Karşılaştırılması

| Kriter | Custom IP Wizard | Bu Projedeki Yöntem |
| --- | --- | --- |
| Register isimleri | slv_reg0..slv_reg7 jenerik | DDS_PINC, PEAK_STATUS, PEAK_VALUE, BUILD_INFO anlamsal |
| Kaynak konumu | Ayrı IP repo klasörü | rtl/part4/ ile aynı kaynak ağacı |
| AW/W kabul davranışı | AW ve W aynı cycle'da gelmeli | Bağımsız flag'lerle herhangi bir sırada kabul |
| Versiyon yönetimi | IP repo + cache yönetimi | Saf RTL, git ile takip kolay |
| Yeni register ekleme | Sihirbaz tekrar + IP repaketleme | Tek dosyada case satırı eklemek |
| BD'ye ekleme | create_bd_cell -type ip -vlnv ... | create_bd_cell -type module -reference ... |
| AXI4-Lite uyum | Tam (Xilinx şablonu) | Tam (manuel doğrulanmış) |

İki yaklaşımın da çıktısı fonksiyonel olarak özdeştir: PS'in 0x43C00000 adresine yaptığı bir AXI-Lite write transaction, register bankında ilgili register'a yazılır ve donanıma yansır. Tercih, raporlanabilirlik ve sürdürülebilirlik açısından yapılmıştır:

- Anlamsal isimler ile tasarım amacı doğrudan kodda görünür hale gelir.

- Tüm RTL'in tek dizinde toplanması, sürüm kontrolü ve simülasyon kurgusunu basitleştirir.

- AXI4-Lite handshake mantığı manuel yazıldığı için her detay (AW/W bağımsız latching, B response interlock, sticky bit, write-1-clear, byte-strobe maskeleme) dokümante edilebilir.

# 4. Modül-Modül Açıklamalar

## 4.1 part4_axi_lite_regs.v — AXI-Lite Register Bankası

Bu modül, PS ile PL arasındaki tek konuşma noktasıdır; yazılımın gördüğü dört adet 32-bit register'ı yönetir ve protokol handshake'lerini gerçekler.

| Adres | Register | Erişim | İçerik |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | DDS_PINC | RW | [31:0] phase increment (frekans isteği) |
| 0x04 | PEAK_STATUS | RO + W1C bit 8 | [7:0] peak_index, [8] peak_valid_sticky |
| 0x08 | PEAK_VALUE | RO | [24:0] peak_magnitude_squared (32-bit'e sıfır-extend) |
| 0x0c | BUILD_INFO | RO | Sabit 0x0004_0001 (versiyon imzası) |

Modül üç paralel mantıksal yapıdan oluşur: yazma yolu, okuma yolu ve sticky-status yönetimi. Yazma yolu, AW ve W kanallarından gelen sinyalleri bağımsız flag'lerle (awaddr_valid, wdata_valid) latch'ler. Her ikisi de kabul edildiğinde ve önceki B cevabı kapanmış olduğunda write_ready pulse'ı kalkar; adrese göre case bloğu çalışır.

Okuma yolu, AR kanalı kabul edildiği saat çevriminde s_axi_rdata mux'lanır ve s_axi_rvalid bayrağı kaldırılır. Master RREADY indirdiğinde valid düşer.

Sticky-status yönetimi, peak_valid sinyali her saat çevriminde kontrol edilerek yapılır: bir kez yüksek görüldüğünde peak_valid_sticky kalıcı olarak 1 olur ve yazılım W1C ile temizleyene kadar bu durumda kalır. Bu, FFT pipeline'ının ARM'dan çok daha hızlı veri ürettiği gerçeği ile başa çıkmak için kritiktir.

## 4.2 dds_config_driver.v — PINC ile DDS Arasında Tercüman

Bu modül, AXI-Lite tarafında 32-bit'lik bir register'a yazılan PINC değerini, DDS Compiler IP'sinin beklediği AXI-Stream config formatına dönüştürür. Reset sonrası modül, default PINC ile bir kez bootstrap config gönderir; her DDS_PINC yazma işleminde alınan 1-cycle pinc_wr_pulse latched_pinc'i günceller ve config_pending bayrağını kaldırır. Bir sonraki saat çevriminde m_axis_config_tvalid 1 olur, DDS bu cycle'da PINC'i kapar.

Önemli not: DDS Compiler IP'si Has_TREADY=false olarak parametrelenmiştir; dolayısıyla config slave port üzerinde s_axis_config_tready sinyali bulunmaz. fft_pl_ps_top içinde bu modülün tready girişi sabit 1'b1 ile sürülür.

## 4.3 dds_compiler_0 — Doğrudan Sayısal Sentez (DDS)

Doğrudan Sayısal Sentez, bir frekansı tamamen sayısal yöntemle üretmenin yoludur. Klasik analog VCO veya PLL'lere alternatif olarak FPGA'lerde geniş kullanım alanı bulur. DDS'in temel taşı bir faz akümülatörü ve bir sin/cos arama tablosudur.

### DDS Teorisi

Faz akümülatörü, her saat çevriminde sabit bir Phase Increment (PINC) değeri kadar artan W-bit genişliğinde bir sayaçtır. fclk hızında çalışan bir sistemde, üretilen frekans:

fout = (PINC / 2^W) × fclk

Bu projede W = 32 bit, fclk = 200 MHz olduğundan, frekans çözünürlüğü teorik olarak 50 mHz'ye kadar inebilir. Pratik kısıtlama FFT bin çözünürlüğünden gelir.

### PINC Hesabı

PINC = round((fdesired / fs) × 2^32)

fdesired = 10 MHz, fs = 200 MHz:

PINC = round((10e6 / 200e6) × 4294967296) = 214748365 = 0x0CCCCCCD

### IP Konfigürasyonu

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| PartsPresent | Phase Generator + SIN/COS LUT |
| Parameter Entry | Hardware Parameters |
| Phase Width | 32 bit |
| Output Width | 12 bit |
| Phase Increment | Programmable |
| Output Selection | Sine and Cosine |
| Has TREADY | false (config kanalında handshake yok) |
| DDS Clock Rate | 200 MHz |

## 4.4 xfft_0 — Ayrık Fourier Dönüşümü

Bu projede N = 256 noktalı FFT, doğrudan Xilinx FFT IP'si (versiyon 9.1) kullanılarak gerçeklenmiştir.

X[k] = Σ_{n=0}^{N-1} x[n] × e^(-j 2π k n / N),  k = 0, 1, ..., N-1

IP, pipelined-streaming-io modunda her saat çevriminde bir örnek alır ve N saat çevriminden sonra çıktı üretmeye başlar. fft_pl_ps_top içindeki frame_count sayacı, sürekli akan DDS çıkışını 256'lık bloklara böler ve her 256. örnekte tlast=1 üretir.

Bin formülü: bin k frekansı, fk = (k × fs) / N. Negatif frekanslar k ≥ N/2 için geri eşlenir: feff = ((k − N) × fs) / N.

## 4.5 three_term_part4.v — Frekans Domeni Hamming

Klasik FFT yaklaşımında pencere fonksiyonu zaman domeninde uygulanır. R. Lyons, Understanding Digital Signal Processing Eq. 13-11'de gösterildiği gibi, Hamming penceresinin frekans domeni eşdeğeri üç-terimli bir konvolüsyondur:

Xw[m] = α × X[m] − (β/2) × X[m−1] − (β/2) × X[m+1]

α = 0.54,  β = 0.46,  β/2 = 0.23

FFT 2π periyodik olduğundan komşu indeksler N modüler alınır. Bu yapı, zamansal pencerelemeden çok daha az çarpıcı (sadece 4 sabit katsayılı) ile aynı tayfsal sonucu verir. Katsayılar Q1.15 sabit nokta formatında 17-bit signed-positive olarak saklanır: ALPHA_Q15 = 17695, HBETA_Q15 = 7537.

Modül üç durumlu bir FSM'dir: S_CAPTURE (FFT bin'lerini RAM'lere yaz), S_SWEEP (m = 0..N-1 dolaşıp 4-aşamalı pipeline ile yeni bin'i hesapla), S_DONE (yeni frame'i bekle). Çıkışta xk_last_out, m = N-1 olduğu çevrimde işaretlenir.

## 4.6 abs² ve peak_detector.v

|X[k]|² = re² + im² hesabı, karekök bloğu gerektirmediği için tercih edilir; bin'leri sıralamak için karekök gerekmez. fft_freqwin_top_part4 içindeki abs² pipeline'ı 3 saat çevrimi gecikmelidir.

peak_detector, frame içinde gelen abs² akışını izler ve şimdiye kadar görülen en büyük değeri tutar. frame_end sinyali kalktığı saat çevriminde kazanan değerler peak_index ve peak_value çıkışlarına kilitlenir, peak_valid 1-cycle pulse olarak yükseltilir.

## 4.7 fft_freqwin_top_part4.v — FFT Pipeline Sarmalayıcı

Bu modül, xfft_0, three_term_part4 ve abs²/peak_detector hattını tek bir AXI-Stream-benzeri sarmalayıcı altında birleştirir. Reset sonrası FFT IP'sine bir kerelik konfigürasyon paketi (FFT_CONFIG_TDATA = 0x0155, forward FFT + ölçekleme yok) gönderilir. Veri girişinde 16-bit re/im örnekleri 12-bit'e truncate edilip 32-bit AXIS data formatına paketlenir.

## 4.8 fft_pl_ps_top.v — En Üst Sarmalayıcı

En üst seviyedeki bu modül, AXI-Lite slave portunu, DDS config zincirini, FFT pipeline'ını ve debug çıkışlarını tek bir hiyerarşi altında toplar. X_INTERFACE_INFO ve X_INTERFACE_PARAMETER attribute'ları ile clk, rst_n ve S_AXI port grupları IP Integrator'a tanıtılır; bu sayede Block Design'a Add Module... ile eklendiğinde arabirimler otomatik tanınır.

# 5. Block Design (system.bd)

Block Design, Vivado'nun IP Integrator aracında oluşturulan grafik tasarımdır. Sonuçta üretilen system_wrapper.v sentez aşamasında üst-seviye RTL olarak kullanılır.

## 5.1 BD'deki IP Listesi

| IP Bloğu | Türü | Görevi |
| --- | --- | --- |
| processing_system7_0 | ZYNQ7 PS | ARM Cortex-A9 + DDR + MIO + FCLK_CLK0 (200 MHz) |
| rst_ps7_0_200M | Processor System Reset | FCLK_RESET0_N → senkron peripheral_aresetn |
| axi_interconnect_0 | AXI Interconnect | M_AXI_GP0 (AXI4) → AXI-Lite dönüşümü |
| fft_pl_ps_0 | Module Reference | fft_pl_ps_top.v'nin BD karşılığı |

## 5.2 Bağlantı Haritası

| Bağlantı | Kaynak | Hedef |
| --- | --- | --- |
| Saat 200 MHz | FCLK_CLK0 | axi_interconnect_0/{ACLK,S00_ACLK,M00_ACLK}, fft_pl_ps_0/clk |
| Reset | rst_ps7_0_200M/peripheral_aresetn | interconnect/ARESETN, fft_pl_ps_0/rst_n |
| AXI master | processing_system7_0/M_AXI_GP0 | axi_interconnect_0/S00_AXI |
| AXI-Lite slave | axi_interconnect_0/M00_AXI | fft_pl_ps_0/S_AXI |
| Dış pinler | processing_system7_0 | DDR (DDR3 çipi), FIXED_IO (MIO, UART) |

## 5.3 Adres Eşlemesi

Master:  processing_system7_0/Data

Slave:   fft_pl_ps_0/S_AXI / reg0

Offset:  0x43C0_0000

Range:   4 KB

Bu adres, Zynq PS'in AXI4-Lite GP0 master interface üzerinden ulaşılabilir genel-amaçlı PL register adres aralığının (0x43C00000 - 0x7FFFFFFF) tabanıdır.

# 6. Vivado Akışı

## 6.1 Proje ve Kaynaklar

Proje part xc7z020-clg400-1 ve board digilentinc.com:zybo-z7-20:part0:1.2 ile oluşturulur. Aşağıdaki RTL dosyaları source set'ine eklenmiştir: rtl/abs_sq.v, rtl/peak_detector.v, rtl/part4/three_term_part4.v, rtl/part4/fft_freqwin_top_part4.v, rtl/part4/part4_axi_lite_regs.v, rtl/part4/dds_config_driver.v, rtl/part4/fft_pl_ps_top.v.

## 6.2 IP'ler

xfft_0 (Fast Fourier Transform 9.1) ve dds_compiler_0 (DDS Compiler 6.0) IP'leri Bölüm 4.3 ve 4.4'te detaylandırılan parametrelerle create_ip ve set_property komutları ile oluşturulur. generate_target all komutu IP wrapper, simülasyon ve sentez netlist'lerini hazırlar.

## 6.3 Timing Sonuçları

clk_fpga_0 (200 MHz) saatinde tüm tasarım kapanmıştır:

| Metrik | Değer |
| --- | --- |
| Setup (WNS) | 0,056 ns (0 başarısız endpoint, 22325 endpoint) |
| Hold (WHS) | 0,025 ns (0 başarısız endpoint, 22309 endpoint) |
| Pulse Width (WPWS) | 1,116 ns (0 başarısız endpoint) |
| Üst seviye saat | clk_fpga_0, 200 MHz, periyot 5 ns |

## 6.4 Çıktılar

- system_wrapper.bit — FPGA bitstream

- fft_pl_ps_part4_zynq.xsa — Hardware Specification (Vitis için handoff paketi)

XSA dosyası write_hw_platform -fixed -include_bit -force komutu ile üretilir. İçinde bitstream, BD platform bilgisi, AXI adres haritası ve PS init betikleri bulunur. Bu dosya Vivado'dan Vitis'e geçen tek paketdir.

# 7. Vitis Akışı

## 7.1 Platform Component

Vitis 2024.2 Unified IDE içinde "Create Platform Component" sihirbazı ile XSA dosyası referans alınarak bir platform oluşturulur: component name fft_pl_ps_platform, hardware design XSA dosyası, OS standalone, processor ps7_cortexa9_0. Build edildiğinde Vitis Xilinx BSP'sini hardware platformu için derler ve xil_io.h, xil_printf, sleep gibi başlık dosyalarını uygulamaların kullanımına sunar.

## 7.2 Application Component

Application component, az önce build edilen platform üzerine standalone domain ile Empty Application (C) şablonu seçilerek oluşturulur. src/ klasörüne software/part4/vitis_baremetal_dds_fft_test.c dosyası kopyalanır.

## 7.3 Test Yazılımının Mantığı

Test programı şu adımları izler:

- PART4_BASEADDR (0x43C00000) tabanlı yardımcı write_reg ve read_reg fonksiyonları tanımlanır.

- freq_to_pinc fonksiyonu, double frekansı 32-bit PINC değerine round-to-nearest ile dönüştürür.

- Test frekansları: 10 MHz, 12,5 MHz, 25 MHz, 50 MHz.

- Her frekans için: PINC yaz → 10 ms uyu → sticky valid temizle → set olmasını bekle → peak_index ve peak_value oku → bin'i Hz'e çevir → hata payını fs/N ile karşılaştır.

- Hata bir bin'den küçükse PASS, değilse FAIL.

### Bin → Frekans Dönüşümü

int signed_index = (index < N/2) ? index : (index - N);

freq_estimate_Hz = signed_index × fs / N;

Bu negatif frekansları doğru şekilde ele alır: bin 240 örneğin (240-256) × 781,25 kHz = -12,5 MHz olarak yorumlanır.

## 7.4 xil_printf Format Notu

Geliştirme sürecinde gözlemlenen önemli bir nokta, Xilinx standalone BSP'sinde bulunan xil_printf fonksiyonunun standart C printf'in kısıtlı bir alt kümesi olduğudur. xil_printf; %lx, %lu, %lld gibi long-modifier'lı format belirteçlerini doğru şekilde parse edememekte ve variadic argümanları yanlış genişlikte tüketebilmektedir.

İlk koşumda taban adresin 0x2802E0001000 gibi 48-bit, PINC değerlerinin de 0x117DCA0000000D gibi 56-bit görünmesine yol açtı; ardından sonraki argümanların kayması nedeniyle peak_idx hep 0 ve peak_value hep aynı 64-bit çöp değer raporlandı. Çözüm olarak format string'leri %08x ve %u'ya, cast'ler ise (unsigned int)'e indirgendi; ek olarak hedef/tahmin/hata mühendislik birimi olarak kHz cinsinden ayrı bir satırda basıldı.

## 7.5 Donanım Üzerinde Ölçülen UART Çıktısı

RealTerm üzerinden 115200 8N1 yapılandırması ile karttan alınan gerçek çıktı:

Part 4 Vitis bare-metal DDS/FFT test

Base address: 0x43c00000

Frequency resolution: 781.25 kHz

Target PINC=0x0CCCCCCD, peak_idx=13, peak_value=1144900

target=10000 kHz, estimated=10156 kHz, error=156 kHz

PASS: test 0 within one FFT bin

Target PINC=0x10000000, peak_idx=16, peak_value=1219301

target=12500 kHz, estimated=12500 kHz, error=0 kHz

PASS: test 1 within one FFT bin

Target PINC=0x20000000, peak_idx=32, peak_value=1222065

target=25000 kHz, estimated=25000 kHz, error=0 kHz

PASS: test 2 within one FFT bin

Target PINC=0x40000000, peak_idx=64, peak_value=1220785

target=50000 kHz, estimated=50000 kHz, error=0 kHz

PASS: test 3 within one FFT bin

All Part 4 bare-metal tests PASSED

# 8. Donanım Bring-up Prosedürü

## 8.1 Jumper ve Kablo

| Donanım Ayarı | Konum |
| --- | --- |
| JP5 (Boot Mode) | JTAG |
| JP6 (Power Source) | USB |
| SW4 (Power) | ON |
| USB kablo | Tek micro-USB, PROG/UART portuna (J11) |

Tek mikro-USB kablosu üç işlev üstlenir: JTAG (bitstream + ELF indirme), USB-UART (Silicon Labs CP210x köprüsü, 115200 8N1 seri terminal), ve güç (JP6=USB ise).

## 8.2 Programlama

- Vitis IDE'de Application Component üzerinde sağ tık → Run on Hardware.

- Vitis sırayla: JTAG bağlantısı kurar → bitstream'i PL'ye indirir (DONE LED yanar) → ps7_init çalıştırır → ELF'i DDR'a yükler → A9 entry point'inden başlatır.

- Serial Terminal (Vitis içinde veya RealTerm/PuTTY) önceden 115200 baud ile açık olmalı.

# 9. Test ve Doğrulama

## 9.1 Simülasyon

tb_part4_regs_and_peak.sv testbench'i AXI-Lite register bank'ı ve peak_detector'ı izole ederek test eder. 200 MHz saat üreten testbench, axi_write/axi_read SystemVerilog task'ları ile DDS_PINC yazma-okuma turlarını koşturur, sahte abs_sq akışı ile peak_detector'ı tetikler ve sticky bayrak davranışını doğrular. Sonuç: tb_part4_regs_and_peak: PASS.

## 9.2 Donanım Üzerinde Test — Ölçülen Sonuçlar

Vitis bare-metal uygulaması Zybo Z7-20 üzerinde JTAG aracılığıyla çalıştırıldı; UART çıktısı RealTerm üzerinden 115200 8N1 yapılandırmasıyla yakalandı. Aşağıdaki tablo, dört test frekansı için ölçülen peak_index, peak_value (magnitude²) ve frekans tahmini değerlerini göstermektedir:

| Hedef | PINC (hex) | Bin | Tahmin | Hata | peak_value | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 MHz | 0x0CCCCCCD | 13 | 10156 kHz | 156 kHz | 1 144 900 | PASS |
| 12,5 MHz | 0x10000000 | 16 | 12500 kHz | 0 kHz | 1 219 301 | PASS |
| 25 MHz | 0x20000000 | 32 | 25000 kHz | 0 kHz | 1 222 065 | PASS |
| 50 MHz | 0x40000000 | 64 | 50000 kHz | 0 kHz | 1 220 785 | PASS |

Tüm dört test, fs/N = 781,25 kHz olan FFT bin çözünürlüğünün altında bir hata payı ile geçmiştir. Üç tam-bin frekansının (12,5 / 25 / 50 MHz) hatası sıfırdır; bu frekanslar FFT bin merkezlerine kesin olarak oturmaktadır.

10 MHz testindeki 156 kHz hata, fizikten gelen ve beklenen bir davranıştır: 10 MHz ideal olarak bin 12,8'e karşılık gelir; bin merkezleri arasında kaldığı için enerji bin 12 ve bin 13 arasında dağılır (spektral sızıntı). Bu durum peak_value sütununda da görülebilmektedir: tam-bin frekanslarında ölçülen yaklaşık 1,22 milyon birim peak değerine karşılık, 10 MHz testinde değer yaklaşık 1,14 milyona düşmüştür (~%6 daha az enerji), çünkü tepe iki bin arasında paylaşılmıştır. Üç-terim Hamming pencerelemesi yan-lobları bastırarak en yüksek bin'i (13) doğru olarak öne çıkarmış ve peak_detector tutarlı sonuç vermiştir.

Tahmin formülü, FFT'nin doğal bin yapısı gereği frekans çözünürlüğünün katları olan değerleri üretmektedir; bin 13 için tahmin 13 × 781,25 kHz = 10 156,25 kHz ≈ 10 156 kHz şeklinde elde edilmiştir.

# 10. Sonuç

Bu raporda, Zynq SoC üzerinde PS-PL haberleşmesi ve donanım hızlandırılmış FFT tabanlı frekans tespiti sisteminin tam tasarımı sunulmuştur. Sistemin AXI4-Lite arabirimi, Vivado'nun Create and Package New IP sihirbazı yerine doğrudan Verilog modülü olarak yazılmış ve Block Design'a Module Reference ile entegre edilmiştir.

DDS Compiler tarafından üretilen kompleks sinusoid, frame_count sayacı ile 256 örneklik bloklara bölünüp xfft_0 IP'sine beslenmiş, frekans-domeni Hamming pencerelemesi sonrası abs² ve peak_detector zinciri ile maksimum bin tespit edilmiş; sonuç AXI-Lite üzerinden tekrar PS tarafına aktarılmıştır.

Bütün tasarım 200 MHz saatinde timing kapanmıştır (WNS 0,056 ns, WHS 0,025 ns, sıfır ihlal). Donanım üzerinde dört farklı test frekansı için Vitis bare-metal C uygulaması tüm beklenen bin'leri tek-bin hata payı içinde tespit etmiştir: 10 MHz bin 13'te (156 kHz hata, sızıntı), 12,5 MHz bin 16'da (sıfır hata), 25 MHz bin 32'de (sıfır hata), 50 MHz bin 64'te (sıfır hata). RealTerm üzerinden okunan UART çıktısı tüm dört testte PASS bayrağı taşımakta, peak_value ölçümleri spektral sızıntı teorisiyle uyumlu sonuçlar vermektedir.

Genişletilebilir noktalar olarak (i) AXI-Lite slave'e SLVERR cevap üretimi eklenebilir, (ii) DDS amplitude shaping ile yan-lob daha da bastırılabilir, (iii) peak_detector'a parabolik enterpolasyon eklenerek sub-bin doğruluk elde edilebilir, (iv) sistem PetaLinux altında /dev/mem üzerinden Linux-tabanlı test akışına taşınabilir.